| Электроагрегат бензиновый ВЕПРЬ АБ 10-230 1ВМ1 |  |
| --- | --- |

|  |  | Универсальность, эффективность и надёжность однофазного бензинового электроагрегата ВЕПРЬ АБ 10-230 1ВМ1 достигается рациональным сочетанием современного двигателя и генератора, усиленной рамой, защитой генератора и двигателя от работы на нерасчётных режимах и другими оптимальными техническими решениями разработчиков для максимального увеличения срока службы. |
| --- | --- | --- |

| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |  | ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ |
| --- | --- | --- |
| - аварийное и временное электроснабжение жилых, производственных и торговых объектов при нарушении или отсутствии централизованного электроснабжения, в том числе загородных домов и дач; - выполнение строительно-монтажных работ в полевых условиях. |  | - большой топливный бак с датчиком уровня топлива; - эффективный глушитель. * Возможны конструктивные изменения, не ухудшающие эксплуатационные характеристики. |

| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  | ДВИГАТЕЛЬ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Серия | АБ |  | Производитель | Loncin |  |
| Мощность номинальная, кВА | 9,6 |  | Топливо | бензин АИ-92 |  |
| Мощность номинальная, кВт | 9,6 |  | Модель | LC2V80FD |  |
| Мощность максимальная, кВА | 10,4 |  | Рабочий объем, см3 | 764 |  |
| Мощность максимальная, кВт | 10,4 |  | Кол-во цилиндров | 2 |  |
| Сила тока, А | 43,5 |  | Частота вращения вала дв-ля, об/мин | 3000 |  |
| Кол-во фаз | 1 |  | Максимальная мощность, л.с. | 29,9 |  |
| Коэффициент мощности (Cos ⱷ) | 1 |  | Обороты макс. мощности, об/мин | 3600 |  |
| Напряжение, В | 230 |  | Тип системы охлаждения | воздушная |  |
| Объем топливного бака, л | 25 |  | Система подачи воздуха | без наддува |  |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 4,2 |  | Пусковое устройство |  | ручное |
| Продолжительность работы при 75% нагр., ч | 6 |  |  |  |  |
| Объем системы смазки, л | 2 |  | ГЕНЕРАТОР |  |  |
| Уровень шума, дБ | 76 |  | Производитель | NSM |  |
|  |  |  | Модель |  |  |
| МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  | Частота, Гц | 50 |  |
| Масса, кг | 140 |  | Тип генератора | синхронный |  |
| Длина, мм | 960 |  |  | бесщёточный |  |
| Ширина, мм | 600 |  | Тип регулятора напряжения | компаунд |  |
| Высота, мм | 720 |  | Степень защиты | IP 23 |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| Страна происхождения | Россия |  |  |  |  |
| Гарантийный срок | 1 год |  |  |  |  |

| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | ОПЦИИ (влияют на стоимость) |
| --- | --- |
| - амортизаторы; - бак топливный; - генератор электрического тока; - двигатель внутреннего сгорания; - руководство по эксплуатации; - рама; - упаковка. | - комплект ЗиП; - моторное масло VEPRION. |

| комплект ЗиП |  | моторное масло VEPRION |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | … ₽ |  | … ₽ |

| ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ |  |
| --- | --- |
| Группа компаний «ВЕПРЬ» более 20 лет является лидером на Российском рынке по проектированию, производству и сервисному обслуживанию электростанций бытового, промышленного и специального назначения в диапазоне мощностей от 1,0 кВт до 2,5 МВт. |  |